Индекс: 620103  г. Екатеринбург, ул. Селькоровская 126,

т/ф. 8(343)376-70-50, 216-20-76, к/т 89122618526

E-mail: ksk_r66@mail.ru Web-сайт: www.ksk28.narod.ru

Стенд для настройки предохранительных клапанов и поверки рабочих манометров.

Модель   РГСУ

НАЗНАЧЕНИЕ: «Стенд для настройки предохранительных клапанов и поверки рабочих манометров» предназначен для регулировки срабатывания и герметичности  предохранительных клапанов и поверки рабочих манометров   для работы в условиях умеренного климата на открытом воздухе , исполнение У, категория 1 по ГОСТ 15150-69 в интервале температур окружающей среды от 10 до 35С.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Применяется для испытания любых типов предохранительных клапанов с давлением до 600 кгс/см.кв.

ДОСТОИНСТВА:

удобен в эксплуатации; не требует специальной подготовки обслуживающего персонала; конструктивно прост и обладает высокой ремонтопригодностью; быстрая окупаемость; стопроцентный результат проверок.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

изготовить стенд с учётом технологической системы заказчика; передать техническую документацию в рамках договора; обучить персонал заказчика работе со стендом.

Устройство и принцип работы

Стенд состоит из бака 8, в верхней плоскости которого установлен насос 3. В корпусе насоса находится плунжер низкого давления с плунжером высокого давления внутри него. При создании низкого давления перемещаются оба плунжера совместно. При создании высокого давления плунжер низкого давления (большего диаметра) фиксируется в корпусе насоса.

Плунжеры шарнирно соединены с приводным рычагом. Насос снабжен всасывающим клапаном, нагнетательным клапаном и клапаном для сброса давления из системы. В нижнюю часть насоса ввернута трубка с заборным фильтром.

Принцип работы насоса заключается в том, что при качании приводного рычага 1 плунжерам сообщается возвратно-поступательное движение. Происходит всасывание рабочей жидкости из бака и подача ее в испытуемый объект по нагнетательному трубопроводу.

Гарантии изготовителя.

Изготовитель гарантирует работу стенда при условии соблюдения потребителем правил технической эксплуатации. Установленный гарантийный срок – 12 месяцев со дня ввода стенда в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки заказчику.

В случае обнаружения дефектов в стенде в период гарантийного срока потребитель имеет право предъявить изготовителю рекламацию.

ПРАЙС на серийную продукцию.

| № | Наименование | Цена, руб |
| --- | --- | --- |
| 1. | РГСУ – 20Э | Дог. |
| 2. | РГСУ – RP40Э | Дог. |
| 3. | РГСУ – RP50P | Дог. |
| 4. | РГСУ – 50Р | Дог. |
| 5. | РГСУ – 60Р | Дог. |
| 6. | РГСУ – 60Э | Дог. |
| 7. | РГСУ – 150Э | Дог. |
| 8. | РГСУ – 450Р | Дог. |
| 9. | РГСУ – 600Э | Дог. |

Цены указываются с учётом НДС, без транспортных расходов.

РГСУ – регулировочный гидравлический стенд универсальный

Э – электрический нагнетатель давления

Р – ручной нагнетатель давления

RP – импортное исполнение нагнетателя давления

Цифровое обозначение – мах допустимое давление нагнетания

ООО «КомпрессорСбытКомплект»

\343\ 216-20-76

Опросный лист.

Для изготовления заказываемой продукции предлагаем заполнить таблицу:

| 1. Максимальное давление нагнетания. | ____________ МПа(кгс/см2) |
| --- | --- |
| 2. Необходимое количество настраиваемых клапанов. | ____________ шт. |
| 3. Необходимое количество поверяемых манометров. | ____________ шт. |
| 4. Габаритные размеры клапана. | ________________ |
| 5. Габаритные размеры манометров. | ________________ (мм.) |
| 6. Тип настраиваемых клапанов. | _____________________ |
| 7. Присоединительные размеры для клапанов. | ________________ |
| 8. Тип привода нагнетателя стенда. | ____________________ (ручной/электрический) |
| 9. Габаритные размеры стенда. ______________________________________________ 10. Укажите внутреннюю среду . | ________________ (мм.) _______________________ ______________________ ( вода\масло) |

Контактное лицо _______________________________________________.

Заказчик ______________________________________________________.

Телефон с кодом города _________________________________________.

Заполненную таблицу просим отправить на E-mail: ksk_r66@mail.ru

или по тел/факс (343) 376-70-50